阳环（东）建审〔2025〕12号

阳江市生态环境局关于广东托斯特检测技术

服务有限公司实验室建设项目环境影响报告表

的批复

广东托斯特检测技术服务有限公司：

你公司报批的《广东托斯特检测技术服务有限公司实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区北惯镇兴平四路55号 （中心地理坐标：东经112度4分21.899秒，北纬21度56分49.956秒），占地面积837平方米，总建筑面积约4243平方米，主要建设内容包括：主体工程为检测楼1座4层，其中包括：1楼为样品室、样品受理部、感官实验室、仓库、档案室；2楼为微生物检验部、水质理化部、检测人员办公室、会议室、质量控制部；3楼为食品理化部、检测人员办公室；4楼为饲料检测室、五金制品检测室、仪器校准检定室等。项目建成后主要从事食品、水质、饲料、五金产品检测服务，年检测样品80000批次。

项目总投资2000万元，其中环保投资50万元。

本项目营运期定员50人，均不在厂内食宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：营运期，项目产生的废水废水主要来自项目实验器皿清洗废水（涉重金属检测及有机检测前2次自来水清洗和涉及重金属实验器皿润洗废水）、喷淋塔更换废水、实验室废液（试剂配制废水）、普通实验废水（有机实验器皿润洗废水和超声波清洗废水）、纯水制备系统浓水、反冲洗水及员工生活污水。（1）项目实验器皿清洗废水（涉重金属检测及有机检测前2次自来水清洗和涉及重金属实验器皿润洗废水）、喷淋塔更换废水和实验室废液（试剂配制废水）经收集存放于危废间，定期委托具有危险废物处理资质的单位回收处理，不外排。（2）项目产生的普通实验废水（有机实验器皿润洗废水和超声波清洗废水）、纯水制备系统浓水、反冲洗水及员工生活污水经三级化粪池预处理在获得排水许可后排入市政管网引至广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理，外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质要求的两者最严者。

（二）严格落实大气污染防治措施：营运期，项目产生的废气主要为有机前处理室产生的有机废气（以TVOCs表征）和无机前处理室产生的无机废气（硫酸雾、硝酸雾、氯化氢、氮氧化物）。（1）项目有机前处理室采用密闭负压设计，配制、分装、消毒过程产生的有机废气通过通风橱收集后引至一套两级活性炭吸附装置处理后经20米排气筒（DA001）高空排放，VOCs有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值要求；厂区内VOCs无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。（2）项目无机实验室采用密闭负压设计，实验过程产生的无机废气通过通风橱收集引进碱液喷淋塔处理后经20米排气筒（DA002）高空排放，项目产生的无机废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）大气污染物第二时段二级排放限值及无组织排放监控浓度限值要求。

项目VOCs排放量应控制在0.2227t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.1432t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.0795t/a以内）。NOx排放量应控制在0.0071t/a（其中：NOx有组织排放量应控制在0.0041t/a以内，NOx无组织排放量应控制在0.003t/a以内）。

（三）严格落实噪声污染防治措施：营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施：营运期，项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；项目产生的普通废包装材料属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；项目产生的危险废物主要为废实验耗材、实验器皿清洗废水（涉重金属检测及有机检测前2次自来水清洗和涉及重金属实验器皿润洗废水）、喷淋塔更换废水、实验室废液（试剂配制废水）、废活性炭，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2025年7月30日