阳环（东）建审〔2025〕13号

阳江市生态环境局关于阳江市阳东区建丰五金日用美容厂五金刀剪制品迁建项目环境影响

报告表的批复

阳江市阳东区建丰五金日用美容厂：

你公司报批的《阳江市阳东区建丰五金日用美容厂五金刀剪制品迁建项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区北惯镇那霍工业区4号之二南 （中心地理坐标：东经112度2分15.813秒，北纬21度54分41.248秒），占地面积3660平方米，总建筑面积约5516平方米，主要建设内容包括：1座2层生产车间，建筑面积4712平方米，其中1层为冲压车间、水磨车间、清洗车间、注塑车间及原材料仓库等；2层为包装车间及成品仓库。1座4层办公室，建筑面积784平方米，其中1~2层为办公，3~4层为样品展览室。1座1层门卫室，建筑面积20平方米。项目建成后主要从事五金刀剪制品，年产五金刀剪制品200万件。

项目总投资80万元，其中环保投资10万元。

本项目营运期定员40人，均不在厂内食宿。项目年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：营运期，项目产生的废水废水主要自清洗废水、喷淋废水、水磨废水、注塑工序的注塑机冷却废水及员工生活污水。（1）项目清洗废水定期更换至项目水磨沉淀池回用于水磨工序，不外排。（2）项目喷淋废水循环使用，定期捞渣机和定期补水，不外排；水磨废水循环使用，每年由专业回收公司把沉淀池内的水与渣全部抽走，不外排，清理完后重新补充新鲜水。（3）生活污水经三级化粪池预处理达标后和定期更换的注塑机冷却废水在取得排水许可后排入市政管网引进广东阳东经济开发区污水处理厂进一步处理，外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水水质要求的两者最严者。

（二）严格落实大气污染防治措施：营运期，项目产生的废气主要为注塑工序产生的有机废气（以非甲烷总烃和臭气浓度表征）、注塑过程产生的边角料和不合格品的破碎工序和打背工序产生的粉尘。（1）项目注塑车间为单层密闭正压车间，注塑有机废气通过工位上万向管和外部集气罩收集后经两级活性炭装置处理后经15m排气筒（DA001）排放，有组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值要求，有组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值；厂内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值，厂界无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩建厂界二级标准值的要求。（2）项目注塑过程产生的边角料和不合格品的破碎工序产生的粉尘以无组织的形式排放在车间；打背工序产生粉尘采用水喷淋处理后在车间内无组织排放。项目无组织排放的颗粒物厂界执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值较严者的要求。

项目VOCs排放量应控制在0.158t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.07t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.088t/a以内），项目总量来源从原有项目排放量中平替，不新增排放总量指标。

（三）严格落实噪声污染防治措施：营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施：营运期，项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；项目生产过程中产生塑料边角料和不合格品经破碎回用于生产；项目产生的废普通包装物、金属边角料、废磨片、水磨废渣和喷淋废渣属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；项目产生的危险废物主要为废活性炭、废矿物油及分类收集的含油抹布和手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2025年7月31日